REPORT

( 학번 카운터 )

201645832

IT응용공학과

정  종  혁

목적

JK플립플롭의 원리를 이해하고,이용해 자신의 학번을 카운터하는 회로를 설계한다.

JK 플립플롭

플립플롭의 일종으로 RS 플립플롭 회로에서의 입력 금지 상태 즉, S단자와 R단자의 입력이 “1”일 때 출력이 부정하게 되는 결점을 없앤 플립플롭 회로이다. RS 플립플롭에서는 세트 펄스와 리셋 펄스가 동시에 오면 불안정 상태를 상태를 나타내지만, JK 플립플롭에서는 그런 경우 출력이 반전하도록 되어 있다.

JK 플립플롭의 진리표

| R | S | Q(t+1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(t) | 변화 없음 |
| 0 | 1 | 1 | Set |
| 1 | 0 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | Q’(t+1) | 보수 |

JK 플립플롭의 여기표

| Q(t) | Q(t+1) | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | 0 |

2

6

1

0

4

5

8

3

2

상태도

상태표

|  | Q(t) |  |  |  |  | Q(t+1) |  |  |  |  | JEKE |  | JDKD |  | JCKC |  | JBKA |  | JA KA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | D | C | B | A | E | D | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | 1 | 0 | X |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 1 | 0 | X |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 0 | X | X | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 | X | 1 | X | 1 | X |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | X |

학번(201645832)에서 2가 두 번 반복되므로 앞의 2와 뒤의 2를 구분하기 위해 E를 추가했다

JC=AB

JB=D+AC

JA=B

카르노 맵

KA=1

JD=AC

JE=AB

KA=1

KB=A E

KC=A

KD=1

KE=1

시뮬레이션 프로그램(Logic Works)

결과

앞면

| 2 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 5 |
| 8 | 3 | 2 |

뒷면

결과 및 고찰

JK 플립플롭을 이용하여 카르노 맵을 만들고 그 카르노 맵을 통하여 학번 카운터를 성공적으로 마쳤다. 저번 7-segment 과제로 인해 납땜 할 때 시간이 많이 소비되는 것을 알고 있었기에 로직웍스를 통해 시뮬레이션을 돌려보고 2번만에 성공한 뒤, 로직웍스로 통해 그린 회로를 바탕으로 납땜을 하였다. JK 플립플롭이 처음에 이해가 잘 되지는 않았지만 열심히 공부하고 인터넷을 통해 배워 학번 카운터(2-0-1-6-4-5-8-3-2)가 성공적으로 출력되었다.